ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I”

FACULTATEA DE SISTEME INFORMATICE ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ

Specializarea: Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

Proiect Sisteme Specializate cu Microprocesoare

Sd. Sg. Maj. DUMITRU Andreea-Ioana

Sd. Sg. Maj. MOCANU Răzvan

București

2023

CUPRINS

1.	Scopul proiectului	3

2.	Configurare senzori	3

2.1.	Senzorul analog de sunet DFR0034	3

2.2.	Servomotorul SG90	4

3.	Reprezentarea grafică a modului de conectare a senzorilor și a componentelor electronice	5

4.	Descrierea programului	6

4.1.	Inițializarea modulelor	6

4.1.1.	Modulul UART	6

4.1.2.	Inițializarea modului GPIO	10

4.1.3.	Inițializarea modului PIT	14

4.1.4.	Inițializarea modului ADC și prelucrarea datelor înregistrate de către senzor	17

4.1.5.	Inițializarea modului TPM și generare PWM	23

4.2.	Configurarea ceasului	26

4.3.	Funcția main	29

5.	Set-up	32

6.	Schemă bloc	35

7.	Diagrame de stări	35

8.	Rezultate aplicație Python	36

9.	Probleme întâmpinate	37

10.	Referințe	37

# Scopul proiectului

Scopul proiectului este acela de a modifica unghiul de rotație al servomotorului utilizând un senzor de sunet printr-un semnal PWN generat și manipulat în funcție de plaja de valori a senzorului de sunet.

Valoarea digitală care va rezulta în urma conversiei din tensiune a datelor achiziționate de la senzorul de sunet se vor regăsi într-un interval care va fi apoi împărțit in trei subintervale care vor corespunde cu valori mici, medii și mari ale datelor achiziționate.

În funcție de subintervalul în care se regăsesc datele convertite din analogic în digital, servomotorul își va schimba poziția elicei (0°, 90° și 180°).

# Configurare senzori

## Senzorul analog de sunet DFR0034

Senzorul DFR0034 este un senzor analog ce detectează zgomotul din mediul în care este pus.

          - Blue – Analog signal output

          - Red - VCC

          - Black – GND

Specificații:

- Tensiune de alimentare: 3.3V până la 5V;

- Detectează intensitatea sunetului;

- Mărime: 22x30 mm.

Senzorul de sunet a fost conectat pe plăcuță astfel:

- Firul roșu (VCC) se conectează la pinul de 3V (P3V3);

- Firul negru (GND) se conectează la pinul GND;

- Firul albastru (output sensor value) se conectează la pinul PTC2.

## Servomotorul SG90

Servomotorul SG90 se poate roti până la aproximativ 180 grade(90 în fiecare direcție).

          - Orange – PWN

          - Red – VCC

          - Brown – GND

Specificații:

- Tensiune de alimentare:  4.8V până la 5V;

- Rotire elice;

- Mărime: 23x32 mm.

Servomotorul a fost conectat pe plăcuță astfel:

- Firul maroniu (GND) se conectează la pinul GND;

- Firul roșu (VCC) se conectează la pinul de 5V (P5V_USB) ;

- Firul portocaliu (PWN) se conectează la PTB2.

# Reprezentarea grafică a modului de conectare a senzorilor și a componentelor electronice

# Descrierea programului

## Inițializarea modulelor

### Modulul UART

Vom folosi modulul UART0 pentru comunicația serială cu PC prin cablul USB.

Prin funcția UART0_init configurăm următoarele:

1. void UART0_Init(uint32_t baud_rate)

2. {

3.

4. 	//Setarea sursei de ceas pentru modulul UART

5. 	SIM->SOPT2 |= SIM_SOPT2_UART0SRC(01);

6.

7. 	//Activarea semnalului de ceas pentru modulul UART

8. 	SIM->SCGC4 |= SIM_SCGC4_UART0_MASK;

9.

10. 	//Activarea semnalului de ceas pentru portul A

11. 	//intrucat dorim sa folosim pinii PTA1, respectiv PTA2 pentru comunicarea UART

12. 	SIM->SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTA_MASK;

13.

14. 	//Fiecare pin pune la dispozitie mai multe functionalitati

15. 	//la care avem acces prin intermediul multiplexarii

16. 	PORTA->PCR[1] = ~PORT_PCR_MUX_MASK;

17. 	PORTA->PCR[1] = PORT_PCR_ISF_MASK | PORT_PCR_MUX(2); // Configurare RX pentru UART0

18. 	PORTA->PCR[2] = ~PORT_PCR_MUX_MASK;

19. 	PORTA->PCR[2] = PORT_PCR_ISF_MASK | PORT_PCR_MUX(2); // Configurare TX pentru UART0

20.

21.

22. 	UART0->C2 &= ~((UART0_C2_RE_MASK) | (UART0_C2_TE_MASK));

23.

24. 	//Configurare Baud Rate

25. 	uint32_t osr = 4; // Over-Sampling Rate (numarul de esantioane luate per bit-time)

26.

27. 	//SBR - vom retine valoarea baud rate-ului calculat pe baza frecventei ceasului de sistem

28. 	// 	 SBR  -		b16 b15 b14 [b13 b12 b11 b10 b09		b08 b07 b06 b05 b04 b03 b02 b01] &

29. 	// 0x1F00 -		0		0   0    1   1   1   1   1      0   0   0   0   0   0   0   0

30. 	//            0   0   0    b13 b12 b11 b10 b09    0   0   0   0   0   0   0   0 >> 8

31. 	//   BDH  -   0   0   0    b13 b12 b11 b10 b09

32. 	//   BDL  -   b08 b07 b06  b05 b04 b03 b02 b01

33.

34. 	uint32_t sbr = 48000000UL / ((osr*4) * baud_rate);

35. 	uint8_t temp = UART0->BDH & ~(UART0_BDH_SBR(0x1F));

36. 	UART0->BDH = temp | UART0_BDH_SBR(((sbr & 0x1F00)>> 8));

37. 	UART0->BDL = (uint8_t)(sbr & UART_BDL_SBR_MASK);

38. 	UART0->C4 |= UART0_C4_OSR(osr);

39.

40.

41. 	//Setare numarul de biti de date la 8 si fara bit de paritate

42. 	UART0->C1 = 0;

43.

44. 	//Dezactivare intreruperi la transmisie

45. 	UART0->C2 |= UART0_C2_TIE(0);

46. 	UART0->C2 |= UART0_C2_TCIE(0);

47.

48. 	//Activare intreruperi la receptie

49. 	UART0->C2 |= UART0_C2_RIE(1);

50.

51. 	UART0->C2 |= ((UART_C2_RE_MASK) | (UART_C2_TE_MASK));

52.

53. 	NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);

54.

55. }

56.

În registrul SIM_SOPT2 (System Options Register 2) setăm pe 0b01 câmpul UART0SRC (biții 27-26) pentru selectarea ca sursă de ceas a modulului MCGFLLCLK.

În registrul SIM_SCGC4 (System Clock Gating Control Register 4) setăm pe 1 câmpul UART0 (bitul 10) pentru activarea ceasului pentru acest modul, folosind masca 14 SIM_SCGC4_UART0_MASK. Masca are valoarea 0x400, adica 1024 în zecimal, adică are setat pe 1 al 10-lea bit (UART0).

SIM->SCGC4 |= SIM_SCGC4_UART0_MASK;

În registrul SIM_SCGC5 (System Clock Gating Control Register 5) setăm pe 1 câmpul PORTA (bitul 9) pentru activarea ceasului acestui port, folosind masca SIM_SCGC5_PORTA_MASK. Masca are valoarea 0x200, adica 512 în zecimal, adică are setat pe 1 al 9-lea bit (PORTA).

SIM->SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTA_MASK;

În regiștrii de control ai pinilor 1 și 2 din portul A (PORTA_PCR1/PORTA_PCR2), setăm câmpul MUX (biții 10-8) pe valoarea 0b010, care înseamnă folosirea acestora în modulul de UART0 (RX/TX).

Având în vedere că baud rate-ul nostru este 115200 și over sampling rate-ul(osr) este 4, formula pentru calcularea câmpului SBR am modificat-o astfel încât să respectăm valorile SBR-ului, aferenet baud rate-ului și setărilor Putty:

uint32_t sbr = 48000000UL / ((osr * 4) * baud_rate );

Portul serial este setat implicit cu 8 biți date, niciun bit de paritate și un bit de stop.

Activăm transmiterea prin UART prin setarea câmpului TE (bitul 3, Transmitter Enable) din UART0_C2 pe valoarea 1 cu ajutorul măștii UART_C2_TE_MASK ce are valoarea 0x8u, și activăm, de asemenea, recepția prin UART prin setarea câmpului RE (bitul 2, Receiver Enable) din UART0_C2 pe valoarea 1 cu ajutorul măștii UART_C2_RE_MASK ce are valoarea 0x4u.

Funcția UART0_Trasmit are rolul de a transmite serial caracterul transmis ca parametru.

1. void UART0_Transmit(uint8_t data)

2. {

3. 	//Punem in asteptare pana cand registrul de transmisie a datelor nu este gol

4. 	while(!(UART0->S1 & UART0_S1_TDRE_MASK));

5. 				UART0->D = data;

6.

7. }

8.

Funcția UART0_receive are rolul de a primi serial date.

1. uint8_t UART0_receive(void)

2. {

3. 	//Punem in asteptare pana cand registrul de receptie nu este plin

4. 	while(!(UART0->S1 & UART0_S1_RDRF_MASK));

5. 				return UART0->D;

6.

7. }

8.

Functia UART0_IRQHandler are rolul de a transmite datele cu majuscule și de a seta flag-ul flag_switch care schimbă secvența GPIO:

1. void UART0_IRQHandler(void) {

2.

3. 		if(UART0->S1 & UART0_S1_RDRF_MASK) {

4. 			c = UART0->D;

5. 			if(flag_swich==0){

6. 				flag_swich=1;

7. 			}

8. 			else{

9. 				flag_swich=0;

10. 			}

11. 		}

12.

13. 		if(c >= 'a' && c <= 'z') {

14. 			UART0_Transmit(c - 'a' + 'A');

15. 		}

16. 		else if ( c >= 'A' && c <= 'Z') {

17. 			UART0_Transmit(c - 'A' + 'a');

18. 		}

19. 		else if(c == 0X0D) {

20. 			UART0_Transmit(0X0D);

21. 			UART0_Transmit(0X0A);

22. 		}

23. }

24.

### Inițializarea modului GPIO

Pentru aplicația noastră avem nevoie de 3 LED-uri: roșu (Red), verde (Green), albastru (Blue) și negru (Black) care semnifică faptul că toate becurile sunt stinse.

1. #define RED_LED_PIN (18) // PORT B

2. #define GREEN_LED_PIN (19) // PORT B

3. #define BLUE_LED_PIN (1) // PORT D

4.

Funcția OutputPIN_Init are rolul de a inițializa modulul GPIO pentru a controla aprinderea/stingerea celor 3 LED-uri.

1. void OutputPIN_Init(void){

2.

3. 	SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTB_MASK | SIM_SCGC5_PORTD_MASK;

4.

5. 	// --- RED LED ---

6.

7. 	// Utilizare GPIO ca varianta de multiplexare

8. 	PORTB->PCR[RED_LED_PIN] &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;

9. 	PORTB->PCR[RED_LED_PIN] |= PORT_PCR_MUX(1);

10.

11. 	// Configurare pin pe post de output

12. 	GPIOB_PDDR |= (1<<RED_LED_PIN);

13.

14. 	// Stingerea LED-ului (punerea pe 0 logic)

15. 	GPIOB_PSOR |= (1<<RED_LED_PIN);

16.

17. 	// --- GREEN LED ---

18.

19. 	// Utilizare GPIO ca varianta de multiplexare

20. 	PORTB->PCR[GREEN_LED_PIN] &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;

21. 	PORTB->PCR[GREEN_LED_PIN] |= PORT_PCR_MUX(1);

22.

23. 	// Configurare pin pe post de output

24. 	GPIOB_PDDR |= (1<<GREEN_LED_PIN);

25.

26. 	// Stingerea LED-ului (punerea pe 0 logic)

27. 	GPIOB_PSOR |= (1<<GREEN_LED_PIN);  //scriu 1 stinge ledul

28.

29. 	// --- BLUE LED ---

30.

31. 	// Utilizare GPIO ca varianta de multiplexare

32. 	PORTD->PCR[BLUE_LED_PIN] &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;

33. 	PORTD->PCR[BLUE_LED_PIN] |= PORT_PCR_MUX(1);

34.

35. 	// Configurare pin pe post de output

36. 	GPIOD_PDDR |= (1<<BLUE_LED_PIN);

37.

38. 	// Stingerea LED-ului (punerea pe 0 logic)

39. 	GPIOD_PSOR |= (1<<BLUE_LED_PIN);  //set e stins

40.

41. }

Se activează semnalul de ceas pentru pinii folosiți în cadrul fiecărui LED:

SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTB_MASK | SIM_SCGC5_PORTD_MASK;

Utilizăm GPIO ca variantă de multiplexare pentru pinii corespunzători:

19. 	// Utilizare GPIO ca varianta de multiplexare

20. 	PORTB->PCR[GREEN_LED_PIN] &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;

21. 	PORTB->PCR[GREEN_LED_PIN] |= PORT_PCR_MUX(1);

Configurăm pinii pe post de output:

35. 	// Configurare pin pe post de output

36. 	GPIOD_PDDR |= (1<<BLUE_LED_PIN);

Stingerea ledului constă în punerea pe 0 logic a pinilor:

// Stingerea LED-ului (punerea pe 0 logic)

15. 	GPIOB_PSOR |= (1<<RED_LED_PIN);

Funcția Control_RGB_LEDs are rolul de a aprinde/stinge un LED. LED-urile sunt configurate să se stingă/aprindă după un interval de 1190 ms, valoare care a fost inițializată folosind canalul 1 din PIT.

1. void Control_RGB_LEDs(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue) {

2.

3.     // Setare sau stinge LED-ul rosu

4.     if (red) {

5.         GPIOB_PCOR |= (1 << RED_LED_PIN);  // Seteaza pinul

6.     }

7. 		else {

8.         GPIOB_PSOR |= (1 << RED_LED_PIN);  // Stinge pinul

9.     }

10.

11.     // Setare sau stinge LED-ul verde

12.     if (green) {

13.         GPIOB_PCOR |= (1 << GREEN_LED_PIN);  // Seteaza pinul

14.     }

15. 		else {

16.         GPIOB_PSOR |= (1 << GREEN_LED_PIN);  // Stinge pinul

17.     }

18.

19.     // Setare sau stinge LED-ul albastru

20.     if (blue) {

21.         GPIOD_PCOR |= (1 << BLUE_LED_PIN);  // Seteaza pinul

22.     }

23. 		else {

24.         GPIOD_PSOR |= (1 << BLUE_LED_PIN);  // Stinge pinul

25.     }

26.

27. }

Controlul LED-ului roșu:

- Dacă valoarea variabilei red nu este zero (adevărat), se șterge (se setează la 0) bitul corespunzător în registrul GPIOB_PCOR. Acest lucru, în mod obișnuit, activează LED-ul roșu.

- Dacă valoarea variabilei red este zero (fals), se setează (se setează la 1) bitul corespunzător în registrul GPIOB_PSOR. Acest lucru, în mod obișnuit, dezactivează LED-ul roșu.

Controlul LED-ului verde:

- Logica similară cu cea pentru LED-ul roșu, dar aplicată LED-ului verde pe GPIOB.

Controlul LED-ului albastru:

- Dacă valoarea variabilei blue nu este zero (adevărat), se șterge (se setează la 0) bitul corespunzător în registrul GPIOD_PCOR. Acest lucru, în mod obișnuit, activează LED-ul albastru.

- Dacă valoarea variabilei blue este zero (fals), se setează (se setează la 1) bitul corespunzător în registrul GPIOD_PSOR. Acest lucru, în mod obișnuit, dezactivează LED-ul albastru.

### Inițializarea modului PIT

Funcția PIT_Init inițializeaza perifericul PIT, mai exact cele 2 canale ale sale:

1. void PIT_Init(void) {

2.

3. 	// Activarea semnalului de ceas pentru perifericul PIT

4. 	SIM->SCGC6 |= SIM_SCGC6_PIT_MASK;

5. 	// Utilizarea semnalului de ceas pentru tabloul de timere

6. 	PIT_MCR &= ~PIT_MCR_MDIS_MASK;

7. 	// Oprirea decrementarii valorilor numaratoarelor in modul debug

8. 	PIT->MCR |= PIT_MCR_FRZ_MASK;

9. 	// Setarea valoarea numaratorului de pe canalul 0 la o perioada de 1,119 secunde pt led-uri

10. 	PIT->CHANNEL[1].LDVAL = 56879999;

11. 	//jumatate de secuda pentru adc

12. 	PIT->CHANNEL[0].LDVAL = 23999999;

13.

14.   // Activarea întreruperilor pe canalul 0 si 1

15. 	PIT->CHANNEL[0].TCTRL |= PIT_TCTRL_TIE_MASK;

16. 	PIT->CHANNEL[1].TCTRL |= PIT_TCTRL_TIE_MASK;

17.

18. 	// Activarea timerului de pe canalul 0 si 1

19. 	PIT->CHANNEL[0].TCTRL |= PIT_TCTRL_TEN_MASK;

20. 	PIT->CHANNEL[1].TCTRL |= PIT_TCTRL_TEN_MASK;

21.

22. 	// Activarea întreruperii mascabile si setarea prioritatiis

23. 	NVIC_ClearPendingIRQ(PIT_IRQn);

24. 	NVIC_SetPriority(PIT_IRQn,5);

25. 	NVIC_EnableIRQ(PIT_IRQn);

26. }

27.

Se activează semnalul de ceas folosind masca SIM_SCGC6_PIT_MASK:

SIM->SCGC6 |= SIM_SCGC6_PIT_MASK;

S-a setat semnalul de ceas pentru tabloul de timere(PIT_MCR &= ~PIT_MCR_MDIS_MASK;) și s-a oprit decrementarea valorii numărătoarelor în modul debug(PIT->MCR |= PIT_MCR_FRZ_MASK;):

S-au setat valorile celor 2 canale ce semnifică perioada de timp pentru întreruperile timer-ului, astfel:

- Canalul 1 a fost folosit pentru controlul LED-urilor și setat la 56879999(calculată folosind formula: LDVAL = Durată * Frecvență_ceas - 1 ) care înseamnă 1119 ms;

- Canalul 2 a fost folosit pentru modulul ADC și este setat la 23999999(calculată folosind formula: LDVAL = Durată * Frecvență_ceas - 1 ) care înseamnă 0,5 s.

Cele 2 timere generează întreruperi la perioadele de timp setate în registrul LDVAL. Ele își încarcă în acest registru valoarea, scade până la 0 și apoi își încarcă valoarea de start înapoi. Mereu când un timer ajunge la 0, acesta va genera un impuls de întrerupere și va seta flag-ul de întrerupere.

Apoi, am activat întreruperile(TCTRL_TIE) și timer-ul(TCTRL_TEN) pe ambele canale folosindu-ne de registrul TCTRL (Timer Control Register) care conține bitul de control pentru fiecare timer în parte.

Funcția PIT_IRQHandler este apelată atunci când se declanșează întreruperea de către modulul PIT:

1. void PIT_IRQHandler(void) {

2.

3. 	if(PIT->CHANNEL[0].TFLG & PIT_TFLG_TIF_MASK) {

4. 		ADC0->SC1[0] |= ADC_SC1_AIEN_MASK;

5. 		PIT->CHANNEL[0].TFLG &= PIT_TFLG_TIF_MASK;

6. 	}

7. 	if(PIT->CHANNEL[1].TFLG & PIT_TFLG_TIF_MASK){

8. 		PIT->CHANNEL[1].TFLG &= PIT_TFLG_TIF_MASK;

9.

10.

11.

12. 	if(flag_swich==0){

13. 		switch (ledState) {

14. 					case 0: // Red

15. 							Control_RGB_LEDs(1, 0, 0);

16. 							break;

17. 					case 1: // Green

18. 							Control_RGB_LEDs(0, 1, 0);

19. 							break;

20. 					case 2: // Blue

21. 							Control_RGB_LEDs(0, 0, 1);

22. 							break;

23. 					default: // Turn off LEDs -- Black

24. 							Control_RGB_LEDs(0, 0, 0);

25. 							break;

26.     }

27. 	}

28. 	else{

29. 		switch (ledState) {

30. 					case 0: // blue

31. 							Control_RGB_LEDs(0, 0, 1);

32. 							break;

33. 					case 1: // Green

34. 							Control_RGB_LEDs(0, 1, 0);

35. 							break;

36. 					case 2: // red

37. 							Control_RGB_LEDs(1, 0, 0);

38. 							break;

39. 					default: // Turn off LEDs -- Black

40. 							Control_RGB_LEDs(0, 0, 0);

41. 							break;

42.     }

43. 	}

44.

45.     // Increment LED state

46.     ledState++;

47.

48.     // Check for overflow

49.     if (ledState > 3) {

50.         ledState = 0;

51.     }

52. 	}

53. }

54.

Se  verifică dacă întreruperea a fost declanșată pentru canalul 0 al PIT, apoi se setează un bit pentru controlul ADC și se șterge flag-ul de întrerupere pentru canalul 0 al PIT-ului:

if(PIT->CHANNEL[0].TFLG & PIT_TFLG_TIF_MASK) {

5. 		ADC0->SC1[0] |= ADC_SC1_AIEN_MASK;

6. 		PIT->CHANNEL[0].TFLG &= PIT_TFLG_TIF_MASK;

7. 	}

După se  verifică dacă întreruperea a fost declanșată pentru canalul 1 al PIT, apoi se șterge flag-ul de întrerupere pentru canalul 1 al PIT-ului și începe schimbarea culorii LED-urilor în funcție de flag-ul flag_switch(1=RGB și 0=BGR) și în funcție de starea curentă a variabilei ledState.

### Inițializarea modului ADC și prelucrarea datelor înregistrate de către senzor

Setarea canalului pentru senzorul de sunet și inițializarea unor variabile:

- #define ADC_CHANNEL (11) // PORT C PIN 2

- volatile uint8_t flag=0;

- uint8_t analog_input=0;

Inițializarea modului ADC:

1. void ADC0_Init() {

2.

3. 	// Activarea semnalului de ceas pentru modulul periferic ADC

4. 	SIM->SCGC6 |= SIM_SCGC6_ADC0_MASK;

5.

6. 	// Functia de calibrare

7. 	ADC0_Calibrate();

8.

9. 	ADC0->CFG1 = 0x00;

10.

11. 	// Selectarea modului de conversie pe 8 biti single-ended --> MODE

12. 	// Selectarea sursei de ceas pentru generarea ceasului intern --> ADICLK

13. 	// Selectarea ratei de divizare folosit de periferic pentru generarea ceasului intern --> ADIV

14. 	// Set ADC clock frequency fADCK less than or equal to 4 MHz (PG. 494)

15. 	ADC0->CFG1 |= ADC_CFG1_MODE(0) |

16. 							 ADC_CFG1_ADICLK(0) |

17. 							 ADC_CFG1_ADIV(2);

18.

19. 	// DIFF = 0 --> Conversii single-ended (PG. 464)

20. 	ADC0->SC1[0] = 0x00;

21. 	ADC0->SC3 = 0x00;

22.

23. 	// Selectarea modului de conversii continue,

24. 	// pentru a-l putea folosi in tandem cu mecanismul de intreruperi

25. 	ADC0->SC3 |= ADC_SC3_ADCO_MASK;

26.

27. 	// Activarea subsistemului de conversie prin aproximari succesive pe un anumit canal (PG.464)

28. 	ADC0->SC1[0] |= ADC_SC1_ADCH(ADC_CHANNEL);

29. 	// Enables conversion complete interrupts

30. 	ADC0->SC1[0] |= ADC_SC1_AIEN_MASK;

31.

32. 	NVIC_ClearPendingIRQ(ADC0_IRQn);

33. 	NVIC_EnableIRQ(ADC0_IRQn);

34. 	//NVIC_DisableIRQ(ADC0_IRQn);

35. }

S-a setat modul pe 8 biți single-ended când DIFF=0:

ADC_CFG1_MODE(0)

S-a setat ca sursă de ceas bus clock:

ADC_CFG1_ADICLK(0)

și ca rată de divizare:

ADC_CFG1_ADIV(2)

Activăm conversiile single-ended.

Activăm întreruperile la terminarea conversiilor:

ADC0->SC1[0] |= ADC_SC1_AIEN_MASK;

Ne asigurăm că registrul de status și control 3 este 0 înainte de a face calibrările necesare:

ADC0->SC3 = 0x00;

Activăm conversiile continue pentru a-l putea folosi in tandem cu mecanismul de intreruperi:

ADC0->SC3 |= ADC_SC3_ADCO_MASK;

Selectăm canalul specific senzorului (11 pentru senzorul de sunet):

ADC0->SC1[0] |= ADC_SC1_ADCH(ADC_CHANNEL);

Funcția de calibrare pentru conversii ale modulului ADC, conform manualului de referință al platformei doar că s-a setat modul pe 8 biți single-ended:

ADC_CFG1_MODE(0)

1. int ADC0_Calibrate() {

2.

3. 	// ===== For best calibration results =====

4.

5. 	ADC0_CFG1 |= ADC_CFG1_MODE(0)  |  				 // 8 bits mode

6.                 ADC_CFG1_ADICLK(1)|  // Input Bus Clock divided by 2

7.                 ADC_CFG1_ADIV(3);   // Clock divide by 8

8.

9. 	// The calibration will automatically begin if the SC2[ADTRG] is 0. (PG. 495)

10. 	ADC0->SC2 &= ~ADC_SC2_ADTRG_MASK;

11.

12. 	// Set hardware averaging to maximum, that is, SC3[AVGE]=1 and SC3[AVGS]=0x11 for an average of 32 (PG. 494)

13. 	ADC0->SC3 |= (ADC_SC3_AVGE_MASK | ADC_SC3_AVGS(3));

14.

15. 	// To initiate calibration, the user sets SC3[CAL] (PG. 495)

16. 	ADC0->SC3 |= ADC_SC3_CAL_MASK;

17.

18. 	// At the end of a calibration sequence, SC1n[COCO] will be set (PG. 495)

19. 	while(!(ADC0->SC1[0] & ADC_SC1_COCO_MASK));

20.

21. 	// At the end of the calibration routine, if SC3[CALF] is not

22. 	// set, the automatic calibration routine is completed successfully. (PG. 495)

23. 	if(ADC0->SC3 & ADC_SC3_CALF_MASK){

24. 		return (1);

25. 	}

26.

27. 	// ====== CALIBRATION FUNCTION (PG.495) =====

28.

29. 	// 1. Initialize or clear a 16-bit variable in RAM.

30. 	uint16_t calibration_var = 0x0000;

31.

32. 	// 2. Add the plus-side calibration results CLP0, CLP1, CLP2, CLP3, CLP4, and CLPS to the variable.

33. 	calibration_var += ADC0->CLP0;

34. 	calibration_var += ADC0->CLP1;

35. 	calibration_var += ADC0->CLP2;

36. 	calibration_var += ADC0->CLP3;

37. 	calibration_var += ADC0->CLP4;

38. 	calibration_var += ADC0->CLPS;

39.

40. 	// 3. Divide the variable by two.

41. 	calibration_var /= 2;

42.

43. 	// 4. Set the MSB of the variable.

44. 	calibration_var |= 0x8000;

45.

46. 	// 5. Store the value in the plus-side gain calibration register PG.

47. 	ADC0->PG = ADC_PG_PG(calibration_var);

48.

49. 	// 6. Repeat the procedure for the minus-side gain calibration value.

50. 	calibration_var = 0x0000;

51.

52. 	calibration_var += ADC0->CLM0;

53. 	calibration_var += ADC0->CLM1;

54. 	calibration_var += ADC0->CLM2;

55. 	calibration_var += ADC0->CLM3;

56. 	calibration_var += ADC0->CLM4;

57. 	calibration_var += ADC0->CLMS;

58.

59. 	calibration_var /= 2;

60.

61. 	calibration_var |= 0x8000;

62.

63. 	ADC0->MG = ADC_MG_MG(calibration_var);

64.

65. 	// Incheierea calibrarii

66. 	ADC0->SC3 &= ~ADC_SC3_CAL_MASK;

67.

68. 	return (0);

69. }

70.

Funcția ADC0_Read citește valori de la senzorul de sunet analogic conform manualului:

1. uint8_t ADC0_Read(){

2.

3. 	// A conversion is initiated following a write to SC1A, with SC1n[ADCH] not all 1's (PG. 485)

4. 	ADC0->SC1[0] |= ADC_SC1_ADCH(ADC_CHANNEL);

5.

6. 	// ADACT is set when a conversion is initiated

7. 	// and cleared when a conversion is completed or aborted.

8. 	while(ADC0->SC2 & ADC_SC2_ADACT_MASK);

9.

10. 	// A conversion is completed when the result of the conversion is transferred

11. 	// into the data result registers, Rn (PG. 486)

12.

13. 	// If the compare functions are disabled, this is indicated by setting of SC1n[COCO]

14. 	// If hardware averaging is enabled, the respective SC1n[COCO] sets only if

15. 	// the last of the selected number of conversions is completed (PG. 486)

16. 	while(!(ADC0->SC1[0] & ADC_SC1_COCO_MASK));

17. 	return (uint8_t) ADC0->R[0];

18.

19. }

La fiecare întrerupere de ceas, funcția ADC0_IRQHandler preia valorile de la senzorul de sunet din registrul ADC0_R pe care le stochează în variabila analog_input și se dezactivează întreruperile:

1. void ADC0_IRQHandler(){

2.

3. 	analog_input = (uint8_t) ADC0->R[0];

4.

5. 	flag=1;

6. 	ADC0->SC1[0] &= ~ADC_SC1_AIEN_MASK;

7.

8. }

### Inițializarea modului TPM și generare PWM

Vom folosi modulul TPM2 (Timer/PWM Module) pentru generarea semnalului PWM.

Setarea canalului pentru servomotor:

1. #define SERVO_PIN (2) // PORT B , PIN 2

1. void TPM2_Init(){

2.

3. 	// Activarea semnalului de ceas pentru utilizarea LED-ului de culoare rosie

4. 	SIM->SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTB_MASK;

5.

6. 	// Utilizarea alternativei de functionare pentru perifericul TMP

7. 	// TMP2_CH0

8. 	PORTB->PCR[SERVO_PIN] |= PORT_PCR_MUX(3);

9.

11. 	// Selects the clock source for the TPM counter clock (MCGFLLCLK) - PG. 196

12. 	// MCGFLLCLK Freq. - 20 MHz

13. 	SIM->SOPT2 |= SIM_SOPT2_TPMSRC(1);

14.

15. 	// Activarea semnalului de ceas pentru modulul TPM

16. 	SIM->SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM2(1);

17.

18. 	// Divizor de frecventa pentru ceasul de intrare

19. 	// PWM CLK -> 48MHz / 128 = 48.000.000 / 128 [Hz] = 375.000 [Hz] = 375 kHz

20. 	TPM2->SC |= TPM_SC_PS(7);

21.

22. 		// LPTPM counter operates in up counting mode. - PG. 553

23. 	// Selects edge aligned PWM

24. 	TPM2->SC |= TPM_SC_CPWMS(0);

25.

26. 	// LPTPM counter increments on every LPTPM counter clock

27. 	TPM2->SC |= TPM_SC_CMOD(1);

28.

29.

30. 	// LPTPM counter operates in up-down counting mode. - PG. 553

31. 	// Selects center aligned PWM

32. 	//TPM2->SC |= TPM_SC_CPWMS(1);

33.

34.

35. 	// Edge-Aligned Pulse Width Modulation

36. 	// TPM->SC[CPWMS] = 0

37.

38. 	// ===== Mode selection ====

39. 	// Configured for EPWM

40. 	// TPM->CnSC[MnSB] = 1

41. 	// TPM->CnSC[MnSB] = 0

42.

43. 	// ==== Edge selection ====

44. 	// Set output on counter overflow, clear output on match

45. 	// Counter overflow = LPTPM counter reaches the value configured in the MOD register, and then resets

46. 	// Match = LPTPM counter reaches the value configured in the CnV register

47.

48. 	// TPM->CnSC[ELSnB] = 1

49. 	// TPM->CnSC[ELSnA] = 0

50.

51. 	// Regiter associated to the control of channel 0

52. 	// Why channel 0?

53. 	TPM2->CONTROLS[0].CnSC |= (TPM_CnSC_MSB_MASK | TPM_CnSC_ELSB_MASK);

54. }

55.

Vom porni ceasul portului B, unde se află servomotorul conectat prin setarea bitului al 9-lea al registrului SIM_SCGC5 pe valoarea 1 cu ajutorul măștii SIM_SCGC5_PORTB_MASK ce are valoarea 0x200:

Setăm multiplexarea pinului 1 din portul A pe canalul 0 al modului 2 TPM:

PORTB->PCR[SERVO_PIN] |= PORT_PCR_MUX(3);

Setăm FLL ca sursă de ceas prin setarea câmpului TPMSRC (biții 25-24, TPM clock source select) din registrul System Options Register 2 (SIM_SOPT2) pe valoarea 0b01 (MCGFLLCLK).

SIM->SOPT2 |= SIM_SOPT2_TPMSRC(1);

Activăm ceasul modului 2 TPM prin setarea câmpului TPM0 (bitul 24) din SIM_SCGC6 pe 1.

SIM->SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM2(1);

Prin setarea câmpului PS (biții 2-0, Prescale Factor Selection) pe valoarea 0b111, ceasul sistemului va fi divizat cu 128, deci ceasul PWM va avea frecvența de 375 KHz:

TPM2->SC |= TPM_SC_PS(7);

Setăm semnalul PWM generat ca fiind edge-aligned, setând counterul în mod up counting prin valoarea 0 în câmpul CPWMS (bitul 5, Center-aligned PWM Select) și valoarea 0b01 în câmpul CMOD (biții 4-3, Clock Mode Selection) pentru incrementarea numărătorului LPTPM.

Funcția Signal_Control are rolul de a seta valorea pentru counter-ul LPTPM (valoarea până la care trebuie să numere pentru a termina o perioadă de 20ms adică 7500) și de a seta pentru canalul 0 anumite valori specifice modului de rotire a elicei servomotorului. Valori necesare pentru calcularea factorului de umplere(duty-cycle):

- TPM2->CONTROLS[0].CnV = 188; - a fost calculat pentru unghiul de 0° și reprezintă 2.5% din LPTPM Counter;

- TPM2->CONTROLS[0].CnV = 562; - a fost calculat pentru unghiul de 90° și reprezintă 7.5% din LPTPM Counter;

- TPM2->CONTROLS[0].CnV = 937; - a fost calculat pentru unghiul de 180° și reprezintă 12.5% din LPTPM Counter

1. void Signal_Control(uint8_t position){

2.

3. 	// Resetarea valorii numaratorului asociat LPTPM Counter

4. 	   TPM2->MOD = 7500;  // 375,000 Hz / 7500 = 50 Hz (20 ms)

5.

6.     // Setarea duty cycle-ului pentru 3 pozitii

7.     switch (position) {

8.         case 0:

9.             TPM2->CONTROLS[0].CnV = 188;  // 2.5% pentru 0°

10.             break;

11.         case 1:

12.             TPM2->CONTROLS[0].CnV = 562;  // 7.5% pentru 90°

13.             break;

14.         case 2:

15.             TPM2->CONTROLS[0].CnV = 937;  // 12.5% pentru 180°

16.             break;

17.     }

18. }

19.

## Configurarea ceasului

Modulul MCG (Multipurpose Clock Generator) oferă semnale de ceas pentru unitatea centrală. Acesta conține un FLL (frequency-locked loop), controlabil de către un ceas de referință intern.

1. void SystemClock_Configure(void) {

2.

3.

4. 	// MCGOUTCLOCK are ca si iesire, selectia FLL

5. 	MCG->C1 |= MCG_C1_CLKS(0);

6.

7. 	// Selectarea ceasului intern ca si referinta pentru sursa FLL

8. 	MCG->C1 |= MCG_C1_IREFS_MASK;

9.

10. 	// Setarea frecventei ceasului digital la 48 Mhz

11. 	// MCG->C4[DRST_DRS] = 1

12. 	// MCG->C4[DMX32] = 1

13. 	MCG->C4 |= MCG_C4_DRST_DRS(1);

14. 	MCG->C4 |= MCG_C4_DMX32(1);

15.

16. }

17.

În MCG_C1 (MCG Control 1 Register) am setat câmpul CLKS (Clock Source Select, biții 7-6) pe valoarea 0b00 pentru selectarea FLL/PLL ca output.

Cel folosit va fi selectat prin câmpul IREFS (Internal Reference Select, bitul 2) pe valoarea 1 – se selectează ceasul intern de referință, așadar se folosește FLL (PLL – phase-locked loop este configurabil doar extern).

În MCG_C4 (MCG Control 4 Register), setăm câmpul DRST DRS (biții 6-5) pe valoarea 0b01 – se selectează frecvența DCO (Digitally-controlled oscillator) ca fiind una medie (40 – 50 MHz).

În același registru setăm câmpul DMX32 (DCO Maximum Frequency, bitul 7) pe valoarea 1 – DCO va avea frecvența de 48 MHz.

Configurarea întreruperii de ceas:

1. void SystemClockTick_Configure(void){

2.

3. 	// Deoarece imi doresc ca frecventa de generare a semnalului PWM sa tina cont de tick-uri de 1 ms,

4. 	// trebuie realizate urmatoarele configurari

5. 	// 48.000.000 pulsuri .......... 1 secunda

6. 	// 		 x      pulsuri .......... 10^(-3) secunde

7. 	//

8. 	SysTick->LOAD = (uint32_t)(48000000UL / 1000 - 1UL);

9.

10. 	NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);

11.

12. 	// Resetarea numaratorului digital

13. 	SysTick->VAL = 0UL;

14.

15. 	SysTick->CTRL |= (SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | // Ceasul procesorului utilizat ca referinta (48Mhz)

16. 									SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | // Atunci cand numaratorul ajunge la 0, va porni handler-ul de intrerupere

17. 									SysTick_CTRL_ENABLE_Msk); // Incarca valoarea pusa in registrul RELOAD si incepe numaratoarea

18. }

19.

Setăm valoarea registrului de reload (STK_LOAD) cu valoarea de resetare a timerului, raportul dintre cele două frecvențe, care specifică intervalul de numărare al counterului.

Setăm prioritatea întreruperii SysTick pe valoarea maximă și valoarea inițială pe 0. În registrul STK_CTRL (registrul de control și stare SysTick) setăm biții 2 (CLKSOURCE – selectează ca sursă ceasul procesorului), 1 (TICKINT – activează întreruperea la valoarea 0) și 0 (ENABLE – pornește timerul).

## Funcția main

Funcția main include toate fișierele header în care sunt declarate funcțiile și variabilele ce au fost folosite în fiecare modul și are rolul de a inițializa toate modulele descrise anterior:

1. #include "ClockSettings.h"

2. #include "Pwm.h"

3. #include "Pit.h"

4. #include "adc.h"

5. #include "gpio.h"

6. #include "uart.h"

7.

8.

9. int main() {

10.

11. 	SystemClock_Configure();

12. 	SystemClockTick_Configure();

13. 	OutputPIN_Init();

14. 	TPM2_Init();

15. 	UART0_Init(115200);

16. 	ADC0_Init();

17. 	PIT_Init();

18.

19. 	for(;;){

20. 		if(flag){

21.

22. 	  	  int i;

23. 				char v[8];

24. 				int count = 0;

25. 				int value;

26.

27. 				value = (int)analog_input;

28.

29. 				for (i = 0; i < 8; i++) {

30. 						v[i] = '-';

31. 				}

32.

33. 				while (value != 0) {

34. 						v[count] = (char)(value % 10) + 0x30;

35. 						value = value / 10;

36. 						count = count + 1;

37. 				}

38.

39. 				for (i = 0; i < count; i++) {

40. 						UART0_Transmit(v[count - i - 1]);

41. 				}

42.

43.

44. 				UART0_Transmit(0x0A);

45. 				UART0_Transmit(0x0D);

46.

47.

48. 				flag=0;

49. 		}

50.

51. 		if(flag_500ms){

52. 			if(analog_input < 23){

53. 				Signal_Control(0);

54. 			}

55. 			else if(analog_input >= 23 & analog_input < 46){

56. 				Signal_Control(1);

57. 			}

58. 			else if(analog_input > 46){

59. 				Signal_Control(2);

60. 			}

61. 			flag_1s = 0U;

62. 		}

63. 	}

64. }

65.

Logica programului este următoarea:

- Se apelează funcția de inițializare a timerelor și modulelor;

- În ciclul infinit se verifică dacă se primesc date de la senzorul de sunet. Dacă se primesc, acestea sunt transformate în numere întregi și stocate în variabila value care mai apoi sunt transformate într-un vector de caractere pentru a putea fi printabile în UART. La final are loc resetarea flag-ului la 0 pentru a indica faptul că acest bloc de cod s-a executat;

- După se verifică la fiecare trecere de 0.5s în ce interval se încadreaza valoarea primită de la senzorul de sunet astfel:

  - [0, 23) – setează factorul de umplere la 188 specific pentru 2.5% pentru 0° ce determină poziția elicei servomotorului în sus;

  - [23, 46) - setează factorul de umplere la 562 specific pentru 7.5% pentru 90° ce determină poziția elicei servomotorului în dreapta;

  - [46, 68) - setează factorul de umplere la 937 specific pentru 12.5% pentru 180° ce determină poziția elicei servomotorului în jos;

OBS: valoare max pentru stabilirea intervalului a fost măsurată anterior de noi prin transmiterea mai multor sunete prin intermediul senzorului de sunet și am constat faptul că acesta are max=68; apoi a avut loc împărțirea intervalui în cele 3 subintervale specifice poziției elicei servomotorului.

# Set-up

Senzorul de sunet a fost conectat pe plăcuță astfel:

- Firul roșu (VCC) se conectează la pinul de 3V (P3V3);

- Firul negru (GND) se conectează la pinul GND;

- Firul albastru (output sensor value) se conectează la pinul PTC2.

Servomotorul a fost conectat pe plăcuță astfel:

- Firul maroniu (GND) se conectează la pinul GND;

- Firul roșu (VCC) se conectează la pinul de 5V (P5V_USB) ;

- Firul portocaliu (PWN) se conectează la PTB2.

Se compilează proiectul din qVision făcând Build la cod urmat de Load pe plăcuță, iar apoi din Python se pornește intefața grafică unde se introduce portul pe care este conectat target-ul și se apasă butonul ”Start Recording”.

În grafic, se vor plota 3 barplot-uri ce reprezintă cele 3 intervale în care sunt valorile primite de la senzorul de sunet, ce sunt actualizate în mod dinamic.

Pentru schimbarea secvenței de GPIO de LED-uri, se va apăsa pe butonul ”Switch” ceea ce va face inversare din RGB în BGR.

# Schemă bloc

# Diagrame de stări

| Stare | ledState | Observații |
| --- | --- | --- |
| S1 | 0 | LED-ul roșu este aprins (Red) |
| S2 | 1 | LED-ul verde este aprins (Green) |
| S3 | 2 | LED-ul albastru este aprins (Blue) |
| S4 | default | Toate LED-urile sunt stinse (Black) |

# Rezultate aplicație Python

În grafic, se vor plota 3 barplot-uri ce reprezintă cele 3 intervale în care sunt valorile primite de la senzorul de sunet, ce sunt actualizate în mod dinamic.

Pentru schimbarea secvenței de GPIO de LED-uri, se va apăsa pe butonul ”Switch” ceea ce va face inversare din RGB în BGR.

# Probleme întâmpinate

Printre probleme întâlnite se pot număra:

- Sevomotorul primit nu era de 180 ° ci de 360 °;

- Intervalele precizate în laborator nu erau corecte pentru generarea semnalui PWM;

- DEFAULT_SYSTEM_CLOCK în laborator este 20,9MHz deși în comentariul din laborator era precizat că este 48Mhz.

# Referințe

- Freescale Semiconductor, Inc., KL25 Sub-Family Reference Manual, 2012

- https://datasheetspdf.com/pdf-file/791970/TowerPro/SG90/1

- https://wiki.dfrobot.com/Analog_Sound_Sensor_SKU__DFR0034

- https://learningmicro.wordpress.com/serial-communication-interface-using-uart/